Chromatographie  Sur Couche  Mince.

1. introduction:

- Définitions:

La chromatographie est une méthode physique de séparation basée sur les différences d'affinités des substances à analyser à l'égard de deux phases, l'une stationnaire ou fixe, l'autre mobile.

Selon la technique chromatographique mise en jeu, la séparation des composants entraînés par la phase mobile, résulte soit de leur adsorption et de leur désorption successives sur la phase stationnaire, soit de leur solubilité différente dans chaque phase.

On définit un coefficient de partition K:

K =masse de soluté dans la phase stationnaire par unité de volumemasse de soluté dans la phase mobile par unité de volume

On peut classer les méthodes chromatographiques d'après la nature des phases utilisées ou celle des phénomènes mis en oeuvre dans la séparation.

- Nature des phases:

Phase fixe:

La phase fixe peut être solide ou liquide. Les solides, silice ou alumine traitées, permettent la séparation des composants des mélanges grâce à leurs propriétés adsorbantes. Ils peuvent être employés comme remplissage d'une colonne (chromatographie par gravité et chromatographie à haute performance ou HPLC) ou étalés en couche mince sur une plaque de verre, d'aluminium ou sur une feuille de matière plastique (chromatographie sur couche mince ou CCM)

La phase fixe peut aussi être constituée par un liquide imprégnant un support solide ou encore par une chaîne carbonée fixée sur un support (phase greffée). Ainsi en chromatographie sur papier, la phase fixe est formée par l'eau que les molécules de cellulose du papier adsorbent, alors qu'en chromatographie en phase gazeuse, elle est constituée d'un liquide peu volatil et thermiquement stable imprégnant un granulé poreux.

Phase mobile:

La phase mobile est:

• soit un gaz (ex: chromatographie en phase gazeuse): la phase mobile est appelée gaz vecteur ou gaz porteur.

• soit un liquide (ex: chromatographie sur papier, couche mince ou colonne): la phase mobile est appelée éluant.

- Nature des phénomènes:

On distingue quatre types de phénomènes que nous allons étudier successivement:

• chromatographie d'adsorption

• chromatographie de partage

• chromatographie ionique

• chromatographie d'exclusion

*Chromatographie d'adsorption:

Elle est illustrée par la séparation chromatographique classique, sur colonne remplie ou sur couche mince, des composés moléculaires.

Phénomènes d'adsorption et de partage.

a) l'adsorption est un phénomène d'interface à la différence de l'absorption (reproduit

b) lorsqu'à la surface du gel de silice on greffe une monocouche d'hydrocarbure, les molécules, qui présentent une partie lipophile et l'autre hydrophile, s'orientent à l'interface comme en témoigne l'exemple de l'orangé d'acridine en phase aqueuse.

Polarité des phases:

Les séparations sont basées sur le principe de polarité c'est à dire l'existence de dipôles.

Phase mobile:

Le pouvoir éluant d'un liquide dépend de sa propre polarité

Adsorbants:

Le gel de silice et l'alumine sont les adsorbants les plus utilisés. En général, plus un adsorbant est actif, plus il retient fortement les composés polaires. Il est cependant possible de traiter un adsorbant pour modifier ses capacités d'adsorption et ses propriétés:

Plus la teneur en eau d'un adsorbant est faible (ce qui a pour conséquence la présence d'un plus grand nombre de sites d'adsorption pour le soluté), plus il est polaire ou actif.

Interactions entre le composé à analyser et les deux phases:

Lorsque les solutés sont neutres, l'ordre d'adsorption sur un adsorbant polaire comme le gel de silice ou l'alumine est le même que celui présenté pour les solvants. Les solutés apolaires (ex: alcanes) sont peu adsorbés alors que les solutés polaires (ex: méthanol) le sont fortement.

Par contre, on utilisera de préférence l'alumine pour séparer des solutés basiques comme les amines et le gel de silice pour les phénols et les acides car les solutés acides sont fortement adsorbés par l'alumine alors que les solutés basiques le sont par la silice.

*Chromatographie de partage:

Elle est fondée sur la différence de solubilité des substances à séparer dans deux fluides parfaitement miscibles. Elle est mise en pratique en chromatographie sur papier. Un des fluides est un liquide retenu sur un support inerte et constitue la phase stationnaire.

L'autre, liquide ou gaz en déplacement, constitue la phase mobile. Le facteur principal qui intervient est le coefficient de partage entre chaque phase. On peut séparer des solutés dont les coefficients de partage entre les deux phases sont différents. Les plus solubles dans la phase mobile se déplacent plus facilement que ceux qui le sont moins.

Un autre facteur qui intervient est la polarité de la phase: ainsi en HPLC on peut utiliser des phases stationnaires peu ou non polaires, la phase mobile étant polaire (eau ou mélange eau - méthanol): on parlera alors de chromatographie de partage à polarité de phase inversée.

* Chromatographie ionique:

La phase mobile est une solution tampon aqueuse et la phase stationnaire la plus courante est constituée de polystyrène sous forme de sphères de quelques micromètres de diamètre, lesquelles ont été chimiquement transformées en surface pour faire apparaître des sites ioniques. Ces phases permettent l'échange de leurs contre-ions mobiles avec des ions, de même signe, présents dans la phase mobile. La séparation repose sur les coefficients de distribution ionique entre les deux phases.

* Chromatographie d'exclusion:

La phase stationnaire est généralement un polymère poreux dont les pores ont des dimensions choisies en rapport avec la taille des espèces à séparer. On réalise une sorte de tamis à l'échelle moléculaire, dit à perméation sélective.

Le coefficient de partition s'appelle dans ce cas le coefficient de diffusion. Cette technique est encore appelée filtration sur gel ou perméation de gel selon la nature de la phase mobile (aqueuse ou organique).

Le diamètre des pores est une caractéristique de chaque type de gel.

Un mélange de solutés de masses molaires variables traverse une épaisseur donnée de gel: les grosses molécules, celles dont le diamètre est supérieur à celui des pores, sont exclues et éluées les premières; les petites et moyennes molécules sont éluées plus tardivement, car incluses, leur migration est freinée en diffusant dans le gel.

La séparation est donc réalisée par le fait que les solutés sont élués dans l'ordre inverse des masses molaires.

2. But du TP

la réalisation de la chromatographie sur couche mince qui permet l’identification principale d’un mélange.

3. Principe de la technique.

La chromatographie est une méthode physique de séparation de mélanges en leurs constituants; elle est basée sur les différences d’affinité des substances à l’égard de deux phases, l’une stationnaire ou fixe, l’autre mobile.

La chromatographie sur couche mince, ou sur plaque (CCM), est effectuée surtout en vue d’une analyse d’un mélange.

La phase stationnaire solide est fixée sur une plaque, et la phase mobile liquide, nommée éluant, est un solvant ou un mélange de solvants.

On dépose sur la phase fixe une petite quantité du mélange à séparer et on met cette phase au contact de la phase mobile.

La phase mobile migre de bas en haut, par capillarité, le long de la phase fixe en entraînant les constituants du mélange. C’est le phénomène d’élution, qui permet la séparation des constituants du mélange à analyser.

Chaque constituant migre d’une certaine hauteur, caractéristique de la substance, que l’on appelle rapport frontal ou rétention frontale (Rf) et à sa propre vitesse derrière le front du solvant. Cette vitesse dépend d’une part, des forces électrostatiques retenant le composant sur la plaque stationnaire et, d’autre part, de sa solubilité dans la phase mobile.

Rf =hauteur de la tachehauteur du front du solvant

Les composés se déplacent donc alternativement de la phase stationnaire à la phase mobile, l’action de rétention de la phase stationnaire étant principalement contrôlée par des phénomènes d’adsorption. Généralement, en chromatographie sur couche mince, les substances de faible polarité migrent plus rapidement que les composants polaires.

4. Produits et matériels

Bêcher + boite pétri (utilisés à la place de la cuve), papier Joseph, les solutés ( aniline , paracétamol commercialisé et synthétisé,  glucose)

5. Mode opératoire:

a-Préparation de la cuve chromatographique:

On doit

– Introduire l’éluant ou le mélange de solvants.

– Ajuster le niveau à environ 0,5 cm du fond de la cuve.

– Garnir l’intérieur de la cuve d’un papier filtre imprégné d’éluant et plaqué contre les parois ; une ouverture est ménagée dans le filtre pour observer le développement du chromatogramme.

– Fermer le récipient (la cuve doit être saturée de vapeur de solvant)

b-Dépôt de l’échantillon sur la plaque:

On doit

Sur une plaque chromatographique, tracer, au crayon de papier, un trait à 1 cm environ du bord inférieur et parallèlement à ce dernier.

Déposer linéairement de façon ponctuelle à l'aide d'une pipette capillaire à usage unique la solution en un point situé à 1 cm de l’extrémité inférieure de la plaque (sur le trait dessiné). La pipette capillaire doit être placée perpendiculairement (pour qu'elle ne se vide pas seule) et prudemment sur la plaque (pour ne pas l'endommager).

Dépôt de l'échantillon

Attention :

Le trait, dessiné sur la plaque, ne doit pas tremper dans le solvant d’élution contenu dans le bac !

Lorsque le solvant qui monte a atteint les ¾ environ de la hauteur de la plaque (front du solvant), sortir la plaque et marquer immédiatement (car le solvant s’évapore très vite) la hauteur du front à l’aide d’un crayon de papier, puis laisser évaporer le solvant.

c-Développement du chromatogramme:

On doit:

- Placer la plaque dans la cuve en position verticale.

- Un bord de cette plaque trempe dans un fond de solvant, en prenant soin d'éviter tout contact entre le dépôt ponctuel de l'échantillon et le solvant

- Refermer le récipient qui ne doit plus être déplacé.

- Lorsque le front du solvant se trouve à environ   cm de l’extrémité supérieure de la plaque, la retirer et marquer cette position. (le trait peut être tracé à l’avance et servir de repère pour arrêter l’élution).

Cuves de CCM

Les différents constituants de l'échantillon ne migrant pas à la même vitesse le long de la plaque

d-Révélation et calcul de Rf.

On doit

- Sécher la plaque dans l'étuve

- Révéler les taches à l'aide d'une solution d'iode

- Cercler les taches et pointer leur centre.

- Mesurer ensuite, avec une règle graduée :

- la hauteur du front du solvant;

- les Rf des substances différentes (centre des taches).

- Calculer les Rf

Migration en CCM

Elle montre le front de migration par capillarité du solvant à partir de la ligne de dépose des échantillons. La tache correspond à un produit qui a migré sur la  distance B alors que le solvant a migré sur une distance A.

Equation 1

La valeur de Rf est donc comprise entre 0 et 1. Pour obtenir des Rf reproductibles, il est nécessaire d'opérer dans des conditions identiques : composition identique d'éluant, température constante, cuve saturée ...

e-Manipulation

On doit réaliser la CCM de ;

-Aniline…………l’éluant est constituè

80% Hexane (8ml)

20%Acétate d'éthyle (2ml)

-Acétanilide………… l’éluant est constituè

5       50%butanol (5ml)

25% Acide acétique (2.5ml)

25% eau (2.5ml)

-Paracétamol commercial et synthétisé;……… l’éluant est constituè

8       80% Acétate d'éthyle (8ml)

20%dichlorométhane (2ml)

-Mélange aniline+ paracétamol synthétisé ………… l’éluant est constituè

80% Acétate d'éthyle (8ml)

20%dichlorométhane (2ml)

6. Réponse aux questions :

# Calculer le R.f :

# R.F=D. parcouru par le soluté / D. parcouru pas le front du solvant

- pour l’Aniline  :

R.F= 3.5/4.8

R.F=0.73

- pour Acétanilide:

Rf =3.8 / 5.5

.R.F=0.18

- Pour le paracétamol commercial et synthétisé:

 R.Fsynthetisé= 1.5 /3.9

R.Fsynthetisé=0.384

 R.Fcomercial=1.4 /3.9

##### R.Fcomercial=0.358.

Mélange aniline+paracétamol  synthétisé :

Rf =1.2/5.5

R.F=0.21.

Rf=3.4/5.5

R.F=0.61.

###### Remarque: pour le cas du  paracétamol on a remarqué que la tache du    paracétamol synthétisé est moins grande que celle de la commercialisé    parce qu’elle contient des excipients.

###### 2. quelle est l’influence des solvants sur R.F

###### On distingue les solvants a forte polarité et a faible polarité     (dichloromethane),

###### *Si on utilise uniquement un solvant a forte polarité : le méthanol ou un acide organique. On aurait le R.F aux alentour de 0.7 à 0.8 car la distance parcouru par le composé sera proche de celle parcouru par le front du solvant donc il serait plus judicieux de mélanger deux solvants a forte polarité et faible polarité

###### Pourquoi doit-on saturer l’atmosphère de la cuve :

###### On doit saturer l’atmosphère pour avoir de l’interaction, la cuve doit être saturée de vapeur de solvant pour créer une pression et température qui favorisent l’élution.

###### Pourquoi le dépôt de l’échantillon doit être mis aux dessus du niveau de l’éluant

###### On met l’échantillon au dessus de l’éluant afin que ce dernier puisse entraîner les substances a des vitesses différentes, car si l’échantillon est mis en dessous l’éluant ne se produira pas

###### 5. la CCM est elle une méthode d’analyse nécessaire et suffisante pour la séparation et l’identification des composés

###### en effet la chromatographie sur couche mince (CCM) est une méthode nécessaire et suffisante pour la séparation a l’aide d’une CCM on peut séparer les constituants d’un produit on peut détecter certain produits impure

7. Conclusion:

Cette méthode très facile à mettre en oeuvre est une des principales utilisées dans les laboratoires. Elle présente l'avantage de ne nécessiter que peu de matériel et donner des résultats facilement interprétables mais pas toujours très reproductibles.

Lorsque les conditions opératoires sont connues, elle permet un contrôle aisé et rapide de la pureté d’un composé organique. Si l’analyse, réalisée avec divers solvants et différents adsorbants, révèle la présence d’une seule substance, on peut alors considérer que cet échantillon est probablement pur.

De plus, étant donné que la chromatographie sur couche mince indique le nombre de composants d’un mélange, on peut l’employer pour suivre la progression d’une réaction.